Rapport de laboratoire

Ecole supérieure

Électronique

Laboratoire MINF

Salle R110

TP1 PWM A/D

Réalisé par :

Etienne De Oliveira

A l’attention de :

Serge Castoldi

Philippe Bovey

Dates :

Début du laboratoire : 28 novembre 2024

Fin du laboratoire : 9 janvier 2025

Table des matières :

TP1 PWM A/D	1

1 Cahier des charges	5

2 Réglage Timer et OC	5

2.1 Timer	5

2.1.1 Timer 1	5

2.1.2 Timer 2	5

2.1.3 Timer 3	6

2.1.4 Timer 4	6

2.2 OC	7

2.2.1 OC 2	7

2.2.2 OC 3	8

2.3 Schéma de mesure	8

2.3.1 Méthode de mesure	8

2.4 Résultats	9

2.5 Conversion ADPWM	9

2.5.1 Code pour PWM 1 du moteur DC	9

2.5.1.1 Appliqué sur OC2	9

2.5.2 Code pour PWM 2 servomoteur	10

2.5.2.1 Appliqué sur OC3	10

3 Code	10

4 Niveau priorité	11

4.1 Explication mesure	11

4.2 Schéma de mesure	11

4.2.1 Méthode de mesure	11

4.3 Niveau 4 et 7	11

4.4 Niveau 4	12

5 PWM OC2 et Soft	12

5.1 Explication mesure	12

5.2 Schéma de mesure PWM OC2	12

5.2.1 Méthode de mesure :	13

5.3 Schéma de mesure PWM Soft	13

5.3.1 Méthode de mesure	13

5.4 Résultats	13

5.4.1 PWM OC2	13

5.4.1.1 Analyse	14

5.4.2 PWM Soft	14

5.4.2.1 Analyse	14

5.4.3 Passage PWM à 0	14

5.4.3.1 Analyse	14

6 Servomoteur	15

6.1 Schéma de mesure	15

6.1.1 Méthode de mesure :	15

6.2 Résultats	15

6.3 Analyse	15

7 Inversion sens moteur	16

8 Conclusion	17

9 Annexes	18

9.1 Cahier des charges	18

9.2 Liste du matériel	19

9.3 Mesure Timers	19

9.4 PWM OC2	20

9.5 PWM Soft	22

9.6 Passage PWM à 0	24

9.7 Servomoteur	25

9.8 Extrait cours ch.5 p.9	27

9.9 Feuille de contrôle	27

# Cahier des charges

Voir en annexe 9.1.

# Réglage Timer et OC

## Timer

### Timer 1

Période demandé de 20ms.

J’ai réglé le prescaler à 256.

Interruption de niveau 4. (Demandé CDC voir 9.1)

Formule pour Timer period :

TimerPeriod=t⋅fμCprescaler-1=20⋅10-3⋅80⋅106256-1=6'249

Réglage dans Harmony :

Figure 1 Réglage Harmony Timer1

### Timer 2

Fréquence demandée de 40 kHz. Période, t=140⋅103=25μs

J’ai réglé le prescaler à 1.

Interruption de niveau 1. (Suivi exemple p. 2 et 3, chapitre 5 MINF TP)

Formule pour Timer period :

TimerPeriod=t⋅fμCprescaler-1=25⋅10-6⋅80⋅1061-1=1'999

Réglage dans Harmony :

Figure 2 Réglage Harmony Timer12

### Timer 3

Période demandé de 7ms.

J’ai réglé le prescaler à 64.

Interruption de niveau 1. (Suivi exemple p. 2 et 3, chapitre 5 MINF TP)

Formule pour Timer period :

TimerPeriod=t⋅fμCprescaler-1=7⋅10-3⋅80⋅10664-1=8'749

Réglage dans Harmony :

Figure 3 Réglage Harmony Timer3

### Timer 4

Période demandé de 35µs.

J’ai réglé le prescaler à 4.

Interruption de niveau 4. (Demandé CDC voir 9.1)

Formule pour Timer period :

TimerPeriod=t⋅fμCprescaler-1=35⋅10-6⋅80⋅1064-1=699

Réglage dans Harmony :

Figure 4 Réglage Harmony Timer4

## OC

### OC 2

Réglage dans Harmony :

Figure 5 Réglage Harmony OC2

Pour faire ces réglages, je me suis basé sur p.4 chapitre 5 MINF TP.

J’ai décidé de mettre au départ le Pulse Width à 50% ce qui correspond à 999. Car la période du Timer 2 est de 1'999. Cette valeur n’est pas très importante, parce que c’est la valeur d’initialisation. Elle va changer ensuite grâce au programme.

### OC 3

Réglage dans Harmony :

Figure 6 Réglage Harmony OC3

Pour faire ces réglages, je me suis basé sur p.4 chapitre 5 MINF TP.

J’ai décidé de mettre au départ le Pulse Width à 1'249 ce qui correspond à une impulsion de 1ms. Car la période du Timer 3 est de 7ms, qui correspond à 8’749.

PulseWidth=TimerPeriodtTimer3=87497=1'249

Cette valeur n’est pas très importante, parce que c’est la valeur d’initialisation. Elle va changer ensuite grâce au programme.

## Schéma de mesure

### Méthode de mesure

- Alimenter la carte

- Programmer la carte si cela n’est pas fait.

- Brancher les sondes de l’oscilloscope, d’après le schéma.

- Régler l’oscilloscope comme sur le schéma.

- Appuyer sur le bouton reset S1

- Relever l’oscillogramme.

La liste du matériel se trouve en annexe 9.2.

## Résultats

| Timer n° | Période théorique | Période mesurée |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20ms | 20ms |
| 2 | 25µs | 25µs |
| 3 | 7ms | 7ms |
| 4 | 35µs | 35µs |

Je peux constater qu’il n’y a pas de différence entre la valeur théorique et mesurée.

Les screens des mesures se trouve en annexe 9.3.

## Conversion ADPWM

### Code pour PWM 1 du moteur DC

Figure 7 Extrait code lecture AD

ORDONEEPRG correspond à 198 plage maximum, MAXVALAD à 1023 et OFFSETORIG à 99.

Les commentaires sont assez explicites pour comprendre le raisonnement. J’ai créé un tableau buffer de 10 cases, pour stocker les 10 dernière valeur de l’AD.

A la ligne 70 le %10, me sert pour revenir à la première case une fois arrivé au bout du tableau.

#### Appliqué sur OC2

Figure 8 Calcul OC2

D’abord je prends ma valeur absolue et je la multiplie par 1023 pour mettre à l'échelle la vitesse pour qu'elle corresponde à la plage de valeurs que le PWM peut accepter.

Ensuite de divise par 99 pour ajuster la valeur mise à l'échelle pour qu'elle soit proportionnelle à la plage de vitesses.

Pour finir fois 2 car sinon j’obtiens la moitié PWM.

### Code pour PWM 2 servomoteur

Figure 9 Extrait code lecture AD

ANGLE_ABS correspond à 180 plage maximum, MAXANGLE à 90 et MAXVALAD toujours à 1023.

Les commentaires sont assez explicites pour comprendre le raisonnement. J’ai créé un tableau buffer de 10 cases, pour stocker les 10 dernière valeur de l’AD.

#### Appliqué sur OC3

Figure 10 Calcul OC3

D’abord je prends ma valeur absolue et je rajoute 90. Ensuite je la multiplie par 1023 pour mettre à l'échelle l’angle pour qu'elle corresponde à la plage de valeurs que le PWM peut accepter.

Ensuite de divise par 180 pour ajuster la valeur mise à l'échelle pour qu'elle soit proportionnelle à la plage d’angles.

Pour finir fois 2 car sinon j’obtiens la moitié du PWM.

# Code

Le code complet se trouve sur Git.

# Niveau priorité

## Explication mesure

Cette mesure a pour but d’observer l’effet du niveau de priorité des Timers.

## Schéma de mesure

### Méthode de mesure

- Alimenter la carte

- Programmer la carte si cela n’est pas fait.

- Brancher les sondes de l’oscilloscope, d’après le schéma.

- Régler l’oscilloscope comme sur le schéma.

- Appuyer sur le bouton reset S1

- Relever l’oscillogramme.

- Refaire les points 2 à 6 en changeant le niveau de priorité

## Niveau 4 et 7

Figure 11 Timer 1 et 4

Lorsque le niveau de priorité est différent, le Timer 1 n’a pas d’influence sur le Timer 4. Lorsque qu’une interruption survient sur le Timer 1.

La période du Timer 1 est bien de 20ms.

## Niveau 4

Figure 12 Timer 1 et 4 même niveau

Lorsque les 2 Timers on le même niveau de priorité. Le Timer 4 se fait interrompre durant l’interruption du Timer 1. C’est normal car même avec les mêmes niveaux le Timer 1 reste prioritaire sur le reste. (Voir annexe 9.8 extrait ch.5 cours p.9)

# PWM OC2 et Soft

## Explication mesure

Démontrer le fonctionnement des signaux PWM pour la Led et l’OC2.

## Schéma de mesure PWM OC2

### Méthode de mesure :

- Alimenter la carte

- Programmer la carte si cela n’est pas fait.

- Brancher les sondes de l’oscilloscope, d’après le schéma.

- Régler l’oscilloscope comme sur le schéma.

- Appuyer sur le bouton reset S1

- Ensuite faite tourner le pot. R6 pour changer le rapport cyclique.

- Relever l’oscillogramme.

## Schéma de mesure PWM Soft

### Méthode de mesure

- Alimenter la carte

- Programmer la carte si cela n’est pas fait.

- Brancher les sondes de l’oscilloscope, d’après le schéma.

- Régler l’oscilloscope comme sur le schéma.

- Appuyer sur le bouton reset S1

- Ensuite faite tourner le pot. R6 pour changer le rapport cyclique.

- Relever l’oscillogramme.

## Résultats

### PWM OC2

| Taux PWM | Durée high théorique [µs] | Durée high mesurée [µs] |
| --- | --- | --- |
| 5% | 1.25 | 1.25 |
| -5% | 1.25 | 1.25 |
| 50% | 12.5 | 12.95 |
| -50% | 12.5 | 12.95 |
| 95% | 23.75 | 24.55 |
| -95% | 23.75 | 24.55 |

Calcul pour valeur théorique :

t = 25 μs

ton=t⋅Taux%

#### Analyse

Je peux constater que mes valeurs sont assez proches de la théorie. Pour 5 et 50% les valeur sont quasiment les mêmes. Pour 95 %, il y a un peu plus de 1µs de décalage. La principale cause peut être l’oscilloscope. J’ai fait cette mesure durant les vacances avec mon oscilloscope. Cet oscilloscope date 2001 et la dernière fois qui l’a été calibré fut en 2006 lorsqu’il appartenait encore à l’ETML. Cette valeur reste tout de même acceptable c’est moins de 5% d’erreur.  Entre les valeur positive et négative du PWM, il n’y a pas de différence. C’est normal car un taux ne peut pas être négatif. C’est uniquement avec les entrées du pont en H que l’on va pouvoir faire tourner le moteur dans l’autre sens.

Les screens des mesures se trouve en annexe 9.4.

### PWM Soft

| Taux PWM | Durée high théorique [ms] | Durée high mesurée [ms] |
| --- | --- | --- |
| 5% | 0.175 | 0.2099 |
| -5% | 0.175 | 0.2099 |
| 50% | 1.75 | 1.785 |
| -50% | 1.75 | 1.785 |
| 95% | 3.325 | 3.36 |
| -95% | 3.325 | 3.36 |

Calcul pour valeur théorique :

t = 3.5 ms

ton=t⋅Taux%

#### Analyse

Je peux constater que mes valeurs sont assez proches de la théorie. Pour 50 et 95% les valeur sont quasiment les mêmes. Pour 5 %, il y a un peu plus de 30µs de décalage. La principale cause est du taux PWM sur l’affichage il était de 5% mais la valeur réelle est de 5,94%  6 %. Cela correspond à un ton de 210µs ce que j’obtiens.

Les screens des mesures se trouve en annexe 9.5.

### Passage PWM à 0

| Taux PWM [0%] | Tension théorique [V] | Tension mesurée [V] |
| --- | --- | --- |
| OC2 | 0 | 160m |
| Led | 3.3 | 3.31 |

#### Analyse

Pour l’OC2, je devrais avoir 0, c’est normal car un taux à 0 signifie que le signal et toujours bas. Avec la mesure j’obtiens 160mV, cette différence provient de mon oscilloscope. (Voir explication point 5.4.1.1.)

En ce qui concerne la Led je devrais avoir Vcc (3V3) car ce sont de Leds active bas. C’est correct car j’ai 3.31 V. si les Leds aurait été active haute, j’aurais obtenu 0V.

Les screens sont en annexe 9.6.

# Servomoteur

## Schéma de mesure

### Méthode de mesure :

- Alimenter la carte

- Programmer la carte si cela n’est pas fait.

- Brancher les sondes de l’oscilloscope, d’après le schéma.

- Régler l’oscilloscope comme sur le schéma.

- Ensuite faite tourner le pot. R5 pour changer le rapport cyclique.

- Relever l’oscillogramme.

## Résultats

| Angle [°] | Durée high théorique [ms] | Durée high mesurée [ms] |
| --- | --- | --- |
| 90 | 2.4 | 2.44 |
| 0 | 1.5 | 1.62 |
| -90 | 0.6 | 0.8 |

Calcul pour valeur théorique pour 0 :

t=tmax+tmin2=2.4m+0.6m2=1.5ms

## Analyse

Mes valeurs mesurées sont assez proches des valeurs théoriques. La valeur à 90° est parfaite mais les 2 autres il y a un léger décalage. Ces différences peuvent provenir de mon oscilloscope. (Voir explication point Analyse.) mais dans l’ensemble il n’y a rien d’alarmant.

Les screens sont en annexe Servomoteur.

# Inversion sens moteur

Pour pouvoir réaliser le code, je me suis basé sur le tableau du datasheet du pont en H. Disponible dans le cahier des charges.

Figure 13 Extrait datasheet Hbridge

Pour aller dans le sens anti-horaire, c’est CCW. Et pour le sens horaire, c’est CW. Ensuite si on veut arrêter le moteur il faut regarder stop.

Dans le code voici ce que ça donne :

Figure 14 Extrait code gestion pont en H

Je fais juste des tests pour savoir si la valeur est > ou < que 0. Sinon le moteur s’arrête.

# Conclusion

La feuille de contrôle du fonctionnement se trouve en annexe 9.9.

Pour conclure ce laboratoire, j'ai pu approfondir ma compréhension des concepts de PWM, de conversion A/D et de gestion des interruptions dans un microcontrôleur. Le travail pratique m'a permis de réaliser des réglages fins sur les timers, et de constater que les périodes mesurées correspondaient parfaitement aux valeurs théoriques, ce qui m'a assuré que la mise en place des paramètres était correcte. La conversion des signaux analogiques en PWM, notamment pour le moteur à courant continu et le servomoteur, a été un exercice très intéressant, car il m'a permis de mieux saisir l'importance de l’échelle des valeurs et de l'ajustement du rapport cyclique.

Le point sur les priorités des interruptions ont également été un point intéressant, et j'ai pu observer l'impact des différents niveaux de priorité sur l'exécution des timers. Les tests sur le signal PWM, tant en mode matériel qu'en mode logiciel, ont montré des résultats très proches de la théorie, ce qui m'a conforté dans l'idée que mes réglages étaient bien réalisés. Cependant, certains petits écarts, comme ceux observés lors des mesures avec l'oscilloscope, m'ont rappelé que l'équipement peut parfois introduire de petites erreurs.

Lausanne, 15 janvier 2025						Signature :

# Annexes

## Cahier des charges

## Liste du matériel

| Désignation | Marque | Type | Caractéristiques | N° inventaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | - | PC | Port USB | - |
| G2 | SEFRAM | 6330 | Alimentation | ES.SLO2.00.00.24 |
| P1 | Rohde&Schwarz | RTB2004 | Oscilloscope 2,5GS/s | ES.SLO2.05.01.12 |
| G3 | Ningbo FTZ Hopwell | DF1730SL5A | 0-30V/0-5A | LO.SEV.01.04.06 |
| P2 | Agilent | 54621A | 60MHz/200MSa/s | LO.SEV.01.00.03 |
| M1 | - | Moteur | 12V | - |
| M2 | - | Servomoteur | - | - |
| K1 | ETML | Carte | Kit-ES | ES.SLO2.00.05.36 |

## Mesure Timers

|  | Je peux voir la période ainsi que la durée d’impulsion. |
| --- | --- |
|  | Je peux voir la période. |
|  | Je peux voir la période. |
|  | Je peux voir la période ainsi que la durée d’impulsion. |

## PWM OC2

|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut |
| --- | --- |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut |

## PWM Soft

|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. Plus la fréquence. |
| --- | --- |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. |
|  | Je peux voir le taux du PWM et le temps à l’état haut. Ainsi que la période. |

## Passage PWM à 0

|  | On peut voir le signal à 0V. |
| --- | --- |
|  | On peut voir le signal à 3.3V. |

## Servomoteur

|  | Cas 90°: On peut voir la période du signal. Ainsi que la durée de l’état haut. |
| --- | --- |
|  | Cas 0° : On peut voir la période du signal. Ainsi que la durée de l’état haut. |
|  | Cas -90° : On peut voir la période du signal. Ainsi que la durée de l’état haut. |

## Extrait cours ch.5 p.9

## Feuille de contrôle